辽 宁 大 学  信息  学 院 实 验 报 告

| 实验题目： | 运算器实验 |
| --- | --- |
| 专业班级： | 19级计算机计算机科学与技术4班 |
| 学 号： | 191491603 |
| 姓 名： | 曹宇宸 |
| 实验时间： | 2021年 5 月 15 日 |

# 实验二  运算器实验

- 实验目的及原理

  - 掌握算术逻辑单元的工作原理

  - 熟悉简单运算器的电路组成

  - 熟悉4位运算功能发生器

- 实验要求

  - 做好实验预习，看懂电路图，蜀西实验中所用芯片各引脚的功能和连接方法

  - 按照实验内容与步骤的要求，独立思考，认真仔细地完成实验

  - 完成实验报告

- 实验原理

运算器的实验电路如图所示，两片4位的74LS181构成了8位字长的ALU。两片8位字长的74LS273为工作寄存器DR1和DR2，用于暂存参与运算的操作数。从参与运算的数据由数据开关通过三态门74LS245送入工作寄存器，ALU运算结果也通过74LS245发送到数据显示灯上。

参与运算的操作数由SW7~SW0共8个二进制开关来设置，当SW-BUS=0时，数据通过74LS245输出到DR1和DR2。DR1接ALU的A输入端口，DR2接ALU的B输入端口。在P1的上升沿将数据打入DR1，在P2的上升沿将数据打入DR2。

ALU由两片74LS181构成，其中74LS181（1）做低4位算术逻辑运算，74LS181（2）做高4位算术逻辑运算。

- 实验内容及步骤

  - 运行虚拟实验系统，按照上图得到实验电路。

实验电路：

  - 进行电路预设置，如下：

2.1 将ALU-BUS设为高电平，关闭ALU输出端的三态门；

2.2 将两片74LS273的MR都设为高电平，否则74LS273会处于清零状态。

2.3 打开电源开关

2.4 设置SW7~SW0向DR1和DR2置数（数据自定）

2.5 检验存的数是否正确

  - 完成下表

| 工作模式 S3 S2 S1 S0 | 算术运算（M=0） |  | 逻辑运算（M=1） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 输出值 | 功能 | 输出值 |
| 0 0 0 0 | A | 01100101 | A | 10011010 |
| 0 0 0 1 | A+B | 11100111 | A+B | 00011000 |
| 0 0 1 0 | A+B | 01111101 | AB | 10000010 |
| 0 0 1 1 | 0 minus 1 | 11111111 | Logical 0 | 00000000 |
| 0 1 0 0 | A plus AB | 10100101 | AB | 11011010 |
| 0 1 0 1 | (A+B)plus AB | 00100111 | B | 01011000 |
| 0 1 1 0 | A minus B minus 1 | 10111101 | A⊕B | 11000010 |
| 0 1 1 1 | AB minus 1 | 00111111 | AB | 01000000 |
| 1 0 0 0 | A Plus AB | 10001010 | A+B | 10111111 |
| 1 0 0 1 | A plus B | 00001100 | A⊕B | 00111101 |
| 1 0 1 0 | (A+B)plus AB | 10100010 | B | 10100111 |
| 1 0 1 1 | AB minus 1 | 00100100 | AB | 00100101 |
| 1 1 0 0 | A plus A | 11001010 | Logical 1 | 11111111 |
| 1 1 0 1 | (A+B) plus A | 01001100 | A+B | 01111101 |
| 1 1 1 0 | (A+B)plus A | 11100010 | A+B | 11100111 |
| 1 1 1 1 | A minus 1 | 01100100 | A | 01100101 |