辽 宁 大 学  信息  学 院 实 验 报 告

| 实验题目： | 存储器实验 |
| --- | --- |
| 专业班级： | 19级计算机计算机科学与技术 班 |
| 学 号： | 191491603 |
| 姓 名： | 曹宇宸 |
| 实验时间： | 2021年 5 月 22 日 |

# 实验三  存储器实验

- 实验目的及原理

  - 掌握静态随机存储器RAM的工作特性。

  - 掌握静态随机存储器RAM的读写方法。

- 实验要求

  - 做好实验预习，熟悉MEMORY 6116芯片各引脚的功能和连接方式，熟悉其他实验元器件的功能特性和使用方法，看懂电路图。

  - 按照实验内容与步骤的要求，认真仔细地完成实验。

  - 完成实验报告。

- 实验原理

实验所用的半导体静态存储电路如下图所示。数据开关（SW7~SW0）用于设置读写地址和欲写入存储器的数据，经三态门 74LS245 与总线相连，通过总线把地址发送至AR，或把欲写入的数据发送至存储器芯片。静态存储器由一片6116（2K * 8）构成，但地址输入引脚A8~A10接地，因此实际存储容量为256字节，其余地址引脚A0~A7与AR相连，读和写的地址均由AR给出。6116的数据引脚为输入、输出双向引脚，与总线相连，既可从总线输入欲写的数据，也可以通过总线输出数据到数据灯显示。共使用两组显示灯，一组显示从存储器读出的数据，另一组显示存储单元的地址。

6116 有三根控制线，CE 为片选线，OE 为读线，WE 为写线，三者的有效电平均为低电平。当片选信号有效时，OE= 0 时进行读操作，WE=0 时进行写操作。本实验将 OE 接地，在此情况下，当 CE=0、WE=1 时进行读操作；当CE=0、WE=0 时进行写操作。由于6116的 WE 信号是由 WE 控制信号与 P1 进行与非运算得来的，因此，WE=1 时为写操作，其写时间与 P1 脉冲宽度一致。

读数据时，在数据开关上设置好要读的存储单元地址，并打开三态门 74LS245，LDAR 置1，发出一个 P2 脉冲，将地址送入6116，设置6116为读操作，即可读出数据并在数据灯上显示。

写数据时，在数据开关上设置好要写的存储单元地址，并打开三态门 74LS245，LDAR 置1，发出一个P2 脉冲，将地址送入 6116，然后在数据开关上设置好要写的数据，确保三台门打开，设置6116为写操作，发出一个 P1 脉冲，即可将数据写入。

- 实验内容及步骤

  - 运行虚拟实验系统，按照上图得到实验电路。

实验电路：

  - 进行电路预设置，如下：

2.1 将 74LS273的 MR 置1，AR不清零。

2.2 CE=1 ，RAM6116未片选。

2.3 SW-BUS=1,三态门关闭。

  - 打开电源开关

  - 存储器写操作。向01H、02H、03H、04H、05H 存储单元分别写入十六进制数据11H、12H、13H、14H、15H，具体操作步骤如下（以向 01 号单元写入11H为例）：

4.1 将 SW7~SW0 置为 00000001，SW-BUS=0，打开三态门，将地址送入 BUS。

4.2 LDAR = 1，发出 P2单脉冲信号，在 P2的上升沿将 BUS 上的地址存入AR，可通过观察AR所连接的地址灯来查看地址，SW-BUS=1 关闭三态门。

4.3 CE=0，WE=1,6116 写操作准备。

4.4 将SW7~SW0置为00000001，SW-BUS=0，打开三态门，将数据送入 BUS。

4.5 发出P1单脉冲信号，在P1的上升沿将 BUS 上的数据 00010001 写入RAM的00地址。

4.6 CE=1，6116暂停工作，SW-BUS=1 关闭三态门。

  - 存储器读操作。依次读出01H、02H、03H、04H、05H单元中的内容，观察上述单元中的内容是否与前面写入的一致。具体操作步骤如下（以从 01 号单元读出数据11H为例）：

5.1 将 SW7~SW0 置为 00000001，SW-BUS=0，打开三态门，将地址送入 BUS。

5.2 LDAR = 1，发出 P2单脉冲信号，在 P2的上升沿将 BUS 上的地址存入AR，可通过观察AR所连接的地址灯来查看地址，SW-BUS=1 关闭三态门。

5.3 CE=0，WE=1,6116 进行读操作，观察数据等是否为先前写入的00010001。

5.4 CE=1，6116停止工作。

- 思考与分析

  - 由两片6116（2K * 8）怎样扩展成（2K * 16）或（4K * 8）的存储器？

2K * 16 电路图：

4K * 8 电路图：

- 实验小结

通过学习本次实验，让我能够以实践的方式深刻理解在课堂上学习的存储器的理论知识。在做实验的过程中遇到解决了一些问题，比如在连接 4K*8 和 2k*16存储器电路图时，译码器的使用方法，通过不断的尝试、与同学的交流研究和向老师请教，最终连接成功。