辽 宁 大 学  信 息 学 院 实 验 报 告

| 实验题目： | 累加器实验 |
| --- | --- |
| 专业班级： | 19级计算机计算机科学与技术4班 |
| 学 号： | 191491603 |
| 姓 名： | 曹宇宸 |
| 实验时间： | 2021年 5 月 29 日 |

# 实验五  累加器实验

- 实验目的

      - 理解累加器的概念和作用

      - 连接运算器、存储器和累加器，熟悉计算机的数据通路

      - 掌握使用微命令执行各种操作的方法。.

- 实验要求

1.做好实验预习，读懂实验电路图，熟悉实验元器件的功能特性和使用方法。在实验之前设计好要使用的微命令，填入表中。

2.按照实验内容与步骤的要求进行实验，对预习时填写好的微命令进行验证与调试，遇到问题请冷静、独立思考，认真仔细地完成实验。

3.完成实验报告

- 实验电路

- 实验内容及步骤

      - 本实验将RO用作累加器，完成一次加法运算。其中，被加数由数据开关输入，加数存放在存储器中,其地址也从数据开关输入。运算结果存入存储器中,存入的地址由数据开关设置。

      - 按照下表连接电路

实验电路：

      - 进行电路预设置。将 DR1、DR2和AR的 MR 置1，时序发生器的Step置1。

      - A->R0，A从数据开关输入。具体步骤如下：

4.1设计要使用的微命令，填入下表：

| 功能 | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据开关->R0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 功能 | CE | WE | LDAR | LDDR1 | LDDR2 | ALU-B |
| 数据开关->R0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 功能 | SW-B | LDR0 | R0-B |  |  |  |
| 数据开关->R0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |

4.2 打开电源

4.3 设置控制信号：数据开关->R0();将数据开关设置为A（00000011）；单击时序发生器的Start按钮，等待一个CPU周期。

      - 进行累加运算 B+RO→R0，B为存储器操作数，B的地址由数据开关输入，运算结果存入R0。具体步骤如下:

5.1 设计好要使用的微命令，填入下表：

| 功能 | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ->DR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ->DR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ->R0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 功能 | CE | WE | LDAR | LDDR1 | LDDR2 | ALU-B |
| ->DR2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ->DR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ->R0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 功能 | SW-B | LDR0 | R0-B |  |  |  |
| ->DR2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| ->DR1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| ->R0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |

5.2设置控制信号:存储器操作数→DR2( );将数据开关设为B的地址（00001000);单击Start按钮。等待一个CPU周期后，B的值已存入 DR2。

5.3设置控制信号:RO→DR1( );单击Start 按钮，等待一个CPU周期后，R0的值已存入DR1。

5.4设置控制信号:DR1+DR2一RO( );单击Start 按钮。等待一个CPU周期后，运算结果已存入RO。

      - 存储RO→存储单元C，C为存储单元地址，从数据开关输入。具体步骤如下:

6.1 设计好要使用的微命令，填入下表：

| 功能 | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ->AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -> 存储单元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 功能 | CE | WE | LDAR | LDDR1 | LDDR2 | ALU-B |
| ->AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -> 存储单元 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 功能 | SW-B | LDR0 | R0-B |  |  |  |
| ->AR | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| -> 存储单元 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |

6.2设置控制信号:存储单元地址→AR();将数据开关设置为C(00001001);单击Start按钮。等待一个CPU周期后,地址C已存入AR。

6.3设置控制信号:RO→存储单元（);单击 Start按钮。等待一个CPU周期后，运算结果已存入存储单元。

6.4单击菜单中的“工具/存储器芯片设置”，查看存储单元09H的值。